第八章  施工技术管理措施

第一节、测量管理措施

- 组织机构

单位技术部测量组，现场测量负责人和测量员。

- 仪器配备

按表9-1测量器具配置表提供的器具进行配置。

测量器具配置表

| 序号 | 测量器具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光经纬仪 | J2 | 台 | 1 |  |
| 2 | 自动安平水准仪 | DZS3-1 | 台 | 3 |  |
| 3 | 激光铅垂仪 | DZJ3 | 台 | 1 |  |
| 4 | 钢卷尺 | 50米 | 把 | 2 |  |
|  |  | 7.5米 | 把 | 10 |  |
|  |  | 5.0米 | 把 | 20 |  |
| 5 | 水准尺标 | 5米 | 根 | 3 |  |
| 6 | 工程检测尺 | JZC-2/2m | 根 | 2 |  |

- 测量措施

- 在建设单位的主持下，单位技术部、项目总工程师、测量组、现场测量负责人和专职测量员会同勘察、设计单位现场做好交接桩手续，并及时进行复验和签收。

- 测量人员及时妥善保护好各种标桩，认真复测并书面报技术部测量组复验，定期巡视标桩保护情况。

- 测量放线遵循“先整体后局部”的原则，楼层测量放线先放控制轴线，经检查准确无误后再放轴线、墙柱边线、模板控制线及门窗洞口线；高程测量先从±0.000或+0.5m线处利用经检定的钢卷尺沿铅直线往上量距，利用水准仪复核无误后再将此标高放样。

- 坚持测量复核的方法和步步有校核的工作原则，楼层测量、高层测量及所有测量内业计算资料必须两人复核，同时流水线施工时必须复核段与段之间的轴线与高程以使之符合。平面控制除校核轴线间距外还应检查对角线及90º直角。

- 测量误差遵循“平均分配”的原则，楼层测量放线、标高抄测在确保其误差在规定范围内后进行平均分配，避免误差积累。

- 特殊部位坚持打通线，外窗安装时，窗外阴阳角从上往下弹控制线，贴外墙砖时挂通线并用经纬仪校核。

- 使用有检定证书的测量仪器，测量人员必须熟悉和掌握并严格遵守施工测量操作规程，精密仪器雨（雪）天、烈日下测量应打伞以防误差。

其他有关要求详见《施工测量方案》。

第二节、施工试验管理措施

- 在项目总工程师的领导下，项目部设专职试验员，以加强施工物资试验管理工作。对进场的钢筋、水泥、砌墙砖和砌块、砂、石、防水等材料按进场的批量取样复试。及时收集原材料、半成品、成品的合格证、检验报告等出厂质量证明文件，做好各种试块、试件和材料的复验工作，并将试验资料及时交资料员整理。

- 试验器具配置

按前附实验器具配置表中提供的器具进行配置。

- 试验管理措施

- 各种原材料按规定取样及时且准确，用于承重结构的混凝土试块、钢筋和连接接头试件，承重墙的砖和混凝土小型砌块、防水材料等必须按规定见证取样。

- 各种试验资料及时收集整理，做好各种试验台账。

- 其他各种措施详见《施工试验方案》。

第三节、施工资料管理措施及目标设计

- 施工资料管理措施

- 设专职资料员负责拍摄工程资料录像、图片。收发图纸、技术文件等，并建立相应台账。工程所有技术、质量、测量、物资检验试验，专业管理人员必须相互配合，按要求进行资料的收集整理。在收集整理过程中，要及时发现资料中的问题，按专业系统、时间、内容作交圈检查，发现问题及时解决。

- 收集的资料要妥善保存，防止丢失和损坏，并随时整理，建立目录组卷，做到和施工进度同步到位。

- 施工资料收集整理与工资、奖金挂钩，奖优罚劣。

- 技术人员要在使用砂浆、混凝土的前十五天书面申请砂浆及混凝土配合比，申请单上要填写清楚施工部位、名称、工程量、强度等级，以免影响资料填写不清，造成不合格资料。

- 资料收集、整理由技术员和资料员共同进行，每月分两次进行资料检查，第一次在每月的10日以前，主要检查上月资料存在问题的完善情况。第二次在25日前，检查本月资料的完成和整理情况， 并以此为准作资料月报，报单位技术管理部。

- 试验人员逐项填写试块、试件、材料等物资进场报验表，取样时应认真负责并及时送验。对做试块（件）和整理资料人员每月应进行考核。

- 施工资料目标设计

- 目的：为了加强施工资料的管理，推行施工资料标准化、规范化，实现施工资料目标管理。

- 意义：施工资料目标设计是施工资料的编制计划，是组织、指导施工过程中施工资料收集、整理以及编制工作的重要文件。

- 施工资料目标设计编制依据

- 《云南省玉溪泛华商业广场施工图纸》。

- 《云南省玉溪泛华商业广场施工总承包施工组织设计》。

- 《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）。

- 云南省有关 “省优工程”工程资料的相关规定。

- 有关规范、规程和技术标准。

- 编制套数及依据

- 编制套数：共编制8套，其中移交城建档案馆1套、建设单位6套、施工单位自行保存1套。

- 编制依据：《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）。

施工资料的管理，实行项目总工程师负责制。总包单位应负责汇总各分包单位编制的施工资料，分包单位应负责其分包范围内施工资料的收集和整理，并对其真实性、完整性和有效性负责。工程竣工验收前，应将施工资料整理、汇总完成。施工资料的编制内容与要求、收集整理应符合《建筑工程资料管理规程》规定，做到真实、有效、完整和齐全，无未了事项；表格使用正确，打印填写格式符合要求；资料内容、时间相互交圈，签认手续完备；施工资料组卷应按单位（子单位）工程、专业系统类别和数量多少分别装订成册，并设置封面、卷内目录和备考表。

第四节、技术节约措施

- 钢筋、模板加工前坚持放样制度，减少返工。

- 钢筋现场加工充分利用下脚料。

- 砌体砂浆中掺加粉煤灰以节约水泥。

- 合理划分流水段，加快施工进度，减少各项费用支出。

- 结构工程提高模板设计及施工质量，确保墙体顶板不进行抹灰，减少材料用量及抹灰用工，确保结构混凝土清水化，减少剔凿用工及由此产生的材料浪费。

第五节、其他技术管理措施

- 技术人员熟悉图纸及施工质量验收规范，采取按工种定人、定岗、定责的“三定”措施，掌握建筑物的各细部做法。

- 做好技术交底，并把交底内容传达到班组，现场跟班检查，使之贯彻执行。

- 按图纸编制材料使用计划，组织加工订货翻样小组，统一管理加工订货事项，执行加工订货验收工作。

- 采用网络计划控制施工，全面贯彻执行ISO9001:2000标准和单位质量管理手册、程序文件并按文件实施，达到云南省“省优工程”优良标准。

- 加强计量工作的管理，计量员根据计量器具检测周期，及时做好其周期送检工作，并在计量器具上做好标识、建立各种计量管理台账，保证各种计量设备不确定度已知及完好状态。

- 尽量采用建设部，云南省建委推广的十项新技术，由专人专门负责，并设新技术应用奖励基金。

第九章   质量管理措施

第一节  质量目标

本工程严格按照质量体系运行，实施“过程精品”管理，确保本工程获得云南省 “省优工程”工程。

分项工程优良率90%以上，不合格点控制在8%以内，竣工一次交验合格率100%。

我们对单位工程的十个分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，确保分部、分项工程优良率、合格率的目标，从而顺利实现工程的质量目标。

我们将以先进的技术，程序化、规范化、标准化的管理，严谨的工作作风，精心组织、精心施工，以ISO9000质量标准体系为管理依托，体现“追求卓越，奉献精品”的质量方针，实现我们对业主的承诺。

第二节  质量管理体系

一、总承包管理模式和创优机制

1、总承包管理模式

为了适应工程总承包体制下项目管理模式的需要，单位建立了 “项目管理责任目标”考核机制，使项目经理部将全部的精力集中在对业主的履约上，将工程质量、进度、安全、文明施工等指标完成情况作为项目管理的核心和控制的重点。

2、创优机制

我单位建立了具有特色的适应总承包管理发展的过程质量控制和创优机制。能够有效地支撑项目实现争创云南省“省优工程”的佳绩。

二、完善的项目组织机构和项目质量保证体系

我单位将根据本项目的具体情况，科学设置项目各部门，选派有总承包管理经验、组织协调能力强、有敬业精神、技术和作风过硬的管理人员组成项目管理班子，按照企业的项目管理模式和质量保证体系运作。项目将建立完善的岗位责任制，在项目开工之初或阶段工程开始时，制定项目岗位责任制度，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到项目每个管理人员，并签订相应的岗位责任状，与个人收入挂钩。

本项目将建立由单位过程考核、检查、控制，项目经理领导，项目总工程师策划并组织实施，现场经理和安装经理中间控制，专业责任工程师检查和监控的管理系统，形成从项目经理部到各分承包方、各专业化单位和作业班组的质量管理网络。质量保证体系框架图见下图：

项 目 经 理

单位总部

国际质量标准

生产经理

项目总工程师

专业责任工程师

合约管理

区域责任工程师

质量管理

施工管理

分承包单位

内部各专业化单位

作业班组

作业班组

技术管理

三、单位总部对本项目的服务控制

1、工程前期质量工作的交底与指导

为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在项目开工之初并且项目管理人员基本配备齐全后，单位总部对项目进行交底和指导，包括质量计划的编写指导和如何运行实施、创云南省 “省优工程”的程序及要求、质量资料、台帐的建立及要求等。

2、编制的创优工程的指导实施文件

为更好的指导本项目质量管理及创优工作，单位总部将总结编制的《质量内控标准》（涵盖了结构工程、防水工程、装修工程等）、《过程精品控制要点》、《质量计划编制指南》等多项指导性文件和文章下发给本项目，指导项目施工。

3、工程质量考核

包括工程阶段考核、季度考核和综合竞赛评比。总部每季度组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台帐情况等，在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量通报。依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次的项目综合管理考核。

4、促进项目进行交流

单位将经常组织项目管理人员到单位内外其它样板工地参观学习，定期组织项目总结交流，使项目学习别的项目的先进经验，借鉴其好的做法，对照别人找出自己的差距，使本工程的质量更上一层楼。

我们对单位工程的十个分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，确保分部、分项工程优良率、合格率的目标，从而顺利实现工程的质量目标。

四、工程质量预控

1、项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。

2、施工前编制施工组织设计、专项工程方案、措施交底

施工前我们将编制施工组织设计、专项工程方案、措施交底、用以指导工程的施工，编制时严格按照云南省 “省优工程”的评审要求，结合工程实际认真编写，并掌握施组战略的指导性、方案战役的部署性、交底战斗的可操作性，做到三者相互对应、相互衔接、相互交圈，层次清楚、严谨全面，符合规范，使之真正成为我们施工中可以遵循依靠的指导文件。

3、注重对分包队伍的选择

我们将选择具有一定资质、信誉好的分包队伍参与本工程的施工，我们单位对分包队伍已建立了一套完整的管理和考核办法，对分包队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质，为工程质量目标奠定坚实的基础。

4、做好培训和交底，建立全面培训制度

1）项目全体人员质量意识的教育

增强全体员工的质量意识是创过程精品的首要措施，工程开工前将针对工程特点，由项目总工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括单位质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。通过教育提高各类管理人员与施工人员的质量意识，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理部总工程师及现场经理负责组织教育；参与施工的各专业施工队伍方各级管理人员由项目质量经理负责组织进行教育；施工操作人员由各专业施工班组方组织教育，现场责任工程师及专业监理工程师要对专业施工班组方进行教育的情况予以监督与检查。

（2）加强对专业施工班组的培训

专业施工班组是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到既定的目标，因此我们将着重对专业施工班组队伍进行技术培训和质量教育，帮助专业施工班组提高管理水平。项目对专业施工班组班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的专业施工队伍不允许进场施工。项目将责成专业施工队伍建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。

5、加强合同的预控作用

合同管理贯穿工程施工经营管理的各个环节，我们将特别注重分包的选择，比较各分包方价格、工期、质量目标，细化合同的内容，将对分包的质量要求写入合同中，合同内容力求全面严谨，责权明确，不留漏洞。

五、加强过程控制，创“过程精品”

1、加强对图纸、规范的学习

项目将应定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图纸存在的问题及时找出，并将信息及时反馈给设计院。

2、严格按方案施工

我们对每个方案的实施都要通过方案提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。

施工中有了完备的施工组织设计和可行的工程方案，以及可操作性强的措施交底，就能保证全部工程整体部署有条不紊，施工现场整洁规矩，机械配备合理，人员编制有序，施工流水不乱，分部工程方案科学合理，施工操作人员严格执行规范、标准的要求，将极有力地保证工程的质量和进度。

3、严格材料供应商的选择，加强材料进厂检验

结构施工阶段模板加工与制作、钢筋原材、装修材料及加工成品将采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。

4、坚持样板引路

分项工程开工前，由项目经理部的责任工程师，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织分包单位进行样板分项（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。同时分包在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

5、实行“三检制”和检查验收制度，执行过程质量执行程序

在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵循分包自检、总包复检、监理验收的三级检查制度；严格工序管理，认真做好隐蔽工程的检测和记录。

过程质量执行程序流程图：

方    案

审    批

技术交底

三工序操作

责任工程师

进行初检

质量监理工

工程师复检

监理检查

认 可

进入下道工序

不合格

不合格

不合格

不合格

6、 实行挂牌制度，包括：

1）技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到理论与实践的统一。

2）施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。

3）操作管理制度挂牌

注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。如：同条件混凝土试块的养护制度就必须注明其养护条件必须同代表部位混凝土的养护条件。

4）半成品、成品挂牌制度

对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。

7、实行质量例会制度、质量会诊制度，加强对质量通病的控制

对于施工中出现的质量问题我们将采用会诊制度与奖惩制度相结合的方式彻底解决。

1）每日生产例会质量讲评

项目经理部将每日召开生产例会，现场经理把质量讲评放在例会的重要议事日程上，除布置生产任务外，还要对上一天工地质量动态作出总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。

2）每周质量例会

由项目经理部质量经理主持，参与项目施工的所有分承包行政领导及技术负责人参加。首先由参与项目施工的专业施工队伍汇报上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。

项目质量经理要认真地听取他们的汇报，分析上周质量活动中存在的不足或问题。与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，分发与会者，作为下周例会检查执行情况的依据。对工程质量表现差的专业施工队伍单位，进行经济处罚，屡教不改的，项目可考虑解除合同并勒令其退场。

3）每月质量检查讲评

定期由质量经理主持，由项目经理部及分包方的施工现场管理人员和技术人员参加，总结前期项目施工的质量情况、质量体系运行情况，共同商讨解决质量问题应采取的措施，特别是质量通病的解决方法和预控措施，最后由质量经理以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各分包方，简报中对质量好的分包方要给予表扬，需整改的部位注明限期整改日期。

会诊制度流程图如下：

检查核实

分析原因

有关部门会诊

出现问题后

追根找出责任人

奖惩制度

制定整改措施、落实负责人、整改时间

进行反思

进行复查

8、加强对成品的保护管理

由于各工种交叉频繁，对于成品和半成品，容易出现二次污染、损坏和丢失，影响工程进展，增加额外费用。我们将要制定成品（半成品）保护的主要措施，并设专人负责成品保护工作。

在施工过程中对易受污染、破坏的成品和半成品要进行标识和防护，由专门负责人经常巡视检查，发现有保护措施损坏的，要及时恢复。

工序交接检要采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

9、奖罚制度

我们在工程施工中将实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质量经理负责组织有关管理人员对施工作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。

六、材料采购质量程序管理

1、材料的计划管理流程图

供方材料计划

材料的选型

业主、设计、监理、项目总工

共同确认

合同签定

合约部

存放在样品间

物资部

材料进场验收

技术、质量、物资

码放整齐、覆盖标识

物资部

出示出厂合格证、材料证明、复试报告、准用证等相关资料

监理单位验收

覆盖、标识

投入使用

2、物资的采购

1）所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求；

2）采购计划由工程部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能采购。

3）物资部统一管理采购委托、并编制供料计划。

4）业主指定的配属队伍，采购文件由其自行编制。

5）对项目内部配属队伍采购物资，必须在单位提供的合格分供方处采购.

6）物资采购文件由计划协调部负责管理、存档。

3、物资验证

1）项目自行采购的物资进场后由物资部根据采购计划进行验证并记录。

2）甲方指定分包队伍采购的A、B类物资由项目物资部及质量经理共同进行验证，C类物资由甲方指定分包队伍验证记录，项目物资部抽查、认可备案。

3）业主选择的物资，由项目经理部质量经理与监理进行验证，必要时会同业主、监理共同进行现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。

4）现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资部报告业主解决.

5）对于我方采购的物资，业主的验证不能代替我方对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

4、物资标识

1）项目物资管理部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。

2）不合格物资的标识：项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放，并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。

3）现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。

4）对有特殊要求的物资及有追溯性要求的物资、产品标识，要采取措施加以重点保管。

5）对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。

5、物资搬运、保管、贮存

1）保证搬运质量

2）物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。

3）现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，由专业工程师下达搬运指导书，并指导其进行。

4）搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。

5） 现场贮存由项目物资部统一管理，并保证贮存质量。

6）贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。

7）现场贮存的物资至少每周检查一次，记录并对发现的问题向项目经理提出报告，及时解决。

8）贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。

9）完工后的余料，由物资部负责收回处理并记录。

第三节  工程质量保证措施

一、模板工程

1、设计要求

在模板设计中我们将做到尺寸准确，板面平整；具有足够的承载力、刚度和稳定性；构造简单，装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。

2、模板体系的选用

1）模板要有计算、有措施、有方案

我们将依据新浇筑混凝土的自重或侧压力及施工荷载的有关数据和标准计算，确定模板体系、措施和施工方案。

2）模板体系的选择

模板体系的选择在很大程度上决定着混凝土最终观感质量。我单位对模板工程进行了大量的研究和试验，对模板体系的选择、拼装、加工等方面都已趋于完善、系统，能够较好的控制模板的胀模、漏浆、变形、错台等质量通病。

本工程顶板、梁模板采用多层板，其板面光洁，硬度好，周转次数高，混凝土成型质量好。柱模采用定型模板，装拆迅速，混凝土外观质量好。所使用的这些模板能达到清水混凝土的效果。

3、模板的安装

1）模板工程允许偏差项目（见下表）

| 序号 | 允许偏差项目 | 允许偏差值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 2 |
| 2 | 标高 | 3 |
| 3 | 截面尺寸 | +1、-2 |
| 4 | 每层垂直度 | 2 |
| 5 | 相邻两板表面高低差 | 1 |
| 6 | 表面平整度 | 2 |

2）现浇结构模板的安装放线及偏差要求

a.安装放线：

模板安装前先测放控制轴线网和模板控制线。根据平面控制轴线网，在防水保护层或楼板上放出墙、柱边线和检查控制线，待竖向钢筋绑扎完成后，在每层竖向主筋上部标出标高控制点。

b.板模起拱要求：

现浇钢筋混凝土板，当跨度等于或大于4m时，模板应起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的1/1000―3/1000。

c.板模的支撑：

在安装上层梁、板底模时及其支架时，下层楼板应具有足够的强度，能承受上层荷载。上层支架的立柱应对准下层支架的立柱，并在立柱下铺设垫板。

4、模板工程质量通病控制

1）墙烂根的处理

浇筑混凝土时在墙根部支设模板处分别用4米和2米刮杠刮平，并控制墙体两侧及柱四周板标高，标高偏差控制在2mm以内，并用铁抹子找平，支模时加设海绵条或橡胶软管的办法。

2）模板漏浆处理

a.顶板模板和墙体的接缝处理

可采用在墙体混凝土浇筑控制浇筑高度的办法处理，即墙体混凝土浇筑时高出楼板底标高3-4cm，在剔除2-3 cm浮浆后将顶板边木方靠紧墙体后支设顶板模。

b.多层板拼缝侧面粘海绵条

在多层板板面接缝处和梁模侧模及底模交接处，采用贴海绵条的措施解决漏浆问题。

3）防止胀模、偏位的措施

a.模板设计强度控制

b.背楞加密

c.模板支设前放好线定位、控制轴线

d.墙模安装就位前采取定位措施 ，如采用梯子筋控制模板支设位置。

5、模板的堆放、清理和修理

模板使用后要进行维修清理，如模板清理、变形的校正、模板配件的更换等。

二、钢筋工程

1、审图把关，严格控制加工和验收

1）施工前审图把关，确定控制的重点和难点，根据具体情况制定相应的措施。严格按国家规范对钢筋原材及半成品进行验收。

2）加工要求

a.钢筋在加工前应洁净、无损伤，无油渍，无漆污和无铁锈等应在使用前清理干净。

b.为保证钢筋加工形状、尺寸准确，我们经常制作钢筋加工的定型卡具控制钢筋尺寸。

c.钢筋弯曲加工、箍筋的加工尺寸要求严格遵循国家规范。

2、钢筋绑扎

1）钢筋绑扎接头规定

| 部位 | 技术规定 |
| --- | --- |
| 搭接长度末端距弯折处 | 不小于直径10倍，接头不宜位于最大弯折处 |
| 受拉区 | Ⅰ级钢筋末端应做弯钩；Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端可不做 |
| 受压区 | >Φ12的Ⅰ级钢筋末端可不做弯钩，搭接长度为直径的35倍。 |
| 搭接处 | 应在中心和两端扎牢 |

2）钢筋绑扎规定

| 节点部位 | 技术规定 |
| --- | --- |
| 交叉点 | 均应采用铁丝扎牢 |
| 板、墙网 | 外围两行筋的相交点全绑扎，中间部位相交点可间接绑扎，双向受力筋的相交点全部绑扎； 梁板钢筋上层弯钩朝下，下层弯钩朝上。板、次梁与主梁交叉处，板筋在上，次梁筋在中层，主梁筋在下。相同箍筋接头交错布置在两根纵向架立筋上。纵向受力筋为多层时，层间垫以短钢筋保证其间距。挑板的上部负筋及构造筋不能漏放。双向板弯矩较大方向钢筋摆在弯矩较小方向钢筋外层。 |

3、钢筋工程重点控制的内容

1）钢筋保护层控制

a.采取塑料垫块控制保护层厚度。塑料垫块分为板、墙两种，我们将根据不同钢筋直径采用工厂化生产，可以保证控制在保护层允许的偏差范围之内。

板UPVC垫块

梁UPVC垫块

b.在钢筋骨架中按云南省地方标准中的规定设置爬梯控制双排筋间距，并注意水平钢筋端头接触模板处要刷防锈漆。

4、钢筋施工的质量控制

我单位根据云南省“省优工程”专家检查小组的建议制定了钢筋绑扎“七不准”和“五不验”，在项目上要求严格推行。

“七不准”：

1）已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋。

2）钢筋污染清除不干净不准绑钢筋。

3）控制线未弹好不准绑钢筋。

4）钢筋偏位未检查、校正合格。

5）钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋。

6）技术交底未到位不准绑钢筋。

7）钢筋加工未通过车间验收不准绑钢筋

“五不验”：

1）钢筋未完成不验收。

2）钢筋定位措施不到位不验收。

3）钢筋保护层垫块不合格、达不到要求不验收。

4）钢筋纠偏不合格不验收。

5）钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收

5、成品保护

1）防止钢筋污染：在浇筑顶板混凝土前用特制钢筋套管套在每一根竖向主筋上（高度不小于500mm），以防止墙插筋污染、如有个别污染应及时清理混凝土浆、保证钢筋表面清洁，同时也要防止脱模剂污染

2）板筋绑扎时的成品保护，必须架设跳板操作，禁止在板筋上踩踏。

及时清理混凝土浮浆

工人蹲在已搭好的木跳板上进行工作上铁绑扎

三、混凝土工程

1、混凝土浇筑前的验收和申请

混凝土浇筑前必须保证钢筋工程隐蔽验收合格，模板工程预检验收的合格，建立施工前各专业会签制度和混凝土浇筑申请制度。

2、混凝土施工管理

混凝土的分层浇筑：做到按操作规程、方案、和措施交底规定的要求，采用测杆检查分层厚度。如40cm一层，测杆每隔40cm刷红蓝标志线，测量时直立在混凝土上表面上，以外露测杆的长度来检验分层厚度，并配备检查、浇筑用照明灯具。

混凝土坍落度的测试：混凝土坍落度必须做到每次浇筑前必测。

混凝土的泵送：混凝土的泵送必须编制混凝土的泵送方案并进行造型验算。泵和泵管固定架设，固定措施符合泵送规程的要求。

混凝土浇筑后的养护：混凝土养护必须按照措施交底执行，在常温下，对墙面可以采取涂刷养护剂等措施，对楼板夏季高温时增加浇水次数，冬季时加盖保温草帘或岩棉被养护，防止受冻并控制混凝土表面和内部温差。

施工缝混凝土剔凿：混凝土责任工程师检查立面和水平面施工缝的剔凿质量，要求必须将浮浆清除干净，表面露出石子，用清水湿润，下次混凝土浇筑时采用同配合比砂浆接浆处理。

3、实行拆模申请制度、会诊制度

为保证混凝土强度和养护质量建立拆模申请制度。模板拆除按有关施工规范和方案的规定，结合季节天气情况，由质量经理和工程部经理批准后方可以拆模。拆模时必须参照同条件拆模用试块试压后的强度值。

在每个楼层模板全部拆除后，对拆模后的楼层检查，拿出处理措施。

同条件试块现场养护

现场制作同条件试块

四、防水工程

1、参与施工的管理人员及施工操作人员均持证上岗。

2、必须对防水主材及其辅材的优选，保证其完全满足该工程使用功能和设计以及规范的要求；对确定的防水材料，除必须具有认证资料外，还必须对进场的材料复试。满足要求后方可进行施工。对粘结材料同样要作粘结试验，对其粘结强度等进行试验合格后方可使用。

3、防水工程施工时严格按操作工艺进行施工，施工完成后必须及时进行蓄水和淋水试验，合格后及时做好防水保护层的施工，以防止防水卷材被人为的破坏，造成渗漏。

4、防水做法及防水节点设计必须科学合理，对防水施工的质量必须进行严格管理和控制；

5、对防水层的保护措施和防水保护层的施工要确保防水的安全可靠性；

6、对结构断面变化的地方以及阴阳角等特殊必须采取最为安全稳妥的防水做法；

7、对室内功能性房间和机电设备房间的防水必须通过严格的程序和过程控制，以确保防水施工质量。

五、装修工程

1、砌体施工

1）材料要求：

材料进场时应有出厂合格证书，砌块的生产龄期不应小于28d，并应清除表面污物和砌块孔洞底部的毛边，剔除外观质量不合格的砌块。

水泥在使用前必须按照规范要求做复试；砂宜采用中砂，含泥量≤5%，并不得含有草根等杂物。石灰膏采用磨细生石灰粉,熟化时间≥1天，严禁使用脱水硬化的石灰膏；采用饮用水或不含有害物质的洁净水。

2）施工前准备

控制砌块的含水率，严禁雨天施工。

砂浆搅拌：砂浆配合比采用的重量比，配合比由试验室提供。采用机械搅拌的搅拌时间应符合以下规定：水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于2min；水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆，不得少于2min。施工中所需门窗框、插筋、预埋铁件等必须事先作好安排，配合砌筑进度及时送到现场。

3）砌筑施工质量保证措施

a.弹线：砌筑前，先根据位置弹出墙身轴线及边线。

b.砌体灰缝要求：

砂浆饱满度，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。有特殊要求的砌体，灰缝的砂浆饱满度应符合设计要求；

砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。

c.摆砖

开始砌筑时先要进行摆砖，排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响，必须使各皮砖的竖缝相互错开。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。排砖必须有个全盘考虑。

d.立皮数杆

在砌墙前，先要立皮数杆，皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、圈梁等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处，其间距以不超过15m为宜。立皮数杆时要用水准仪来进行抄平，使皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上。

e.挂线

采用双面挂线，首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高，防止到顶砌成螺丝墙。砌砖时，水平灰缝要均匀一致、平直通顺。

f.砌筑砂浆应随搅拌随使用，水泥砂浆必须在3小时内用完，水泥混合砂浆必须在4小时内用完，不得使用过夜砂浆。

g.砌体墙每天砌筑高度以不超过1．8m为宜。

2、抹灰

1）质量技术标准

a.材料质量必须符合设计要求；无脱层及空鼓面，无爆灰及裂缝等缺陷。

b.表面光滑洁净，接槎平整，线角顺直清晰。

c.护角符合施工规范。

d.空洞、槽盒尺寸正确、方正、整齐、光滑，管道后面抹灰平整。

2）基层清理

基层墙面应于施工前一天浇水，要浇透浇匀。抹灰前，砖石、基体表面的灰尘、污垢和油渍应清除干净；脚手眼等孔洞填堵严实；混凝土墙表面凸出较大的地方应事先剔平刷净；蜂窝、凹洼、缺棱掉角处应填补；砌体结构与混凝土结构等不同墙体交接处基体表面，应先铺钉金属网，并绷紧牢固后方可施工抹灰。金属网与各类基层搭接宽度不应小于100mm。

安装好门窗框和预埋铁件，检查门窗框的位置是否正确，与墙连接是否牢固。连接处的缝隙应用水泥砂浆或水泥混合砂浆（或加少量麻刀）分层嵌塞密实。

3）抹灰质量通病防止措施

a.墙体与门窗框交接处抹灰层容易出现空鼓、裂缝脱落，主要原因在于基层处理不当，砂浆应用不当，嵌缝处理不当等。应注意在不同基层交汇处铺钉钢板网；门窗框嵌缝宜采用混合砂浆，嵌缝前检查门窗位置是否正确，安装是否牢固先浇水湿润，缝隙过大时应分层多次填嵌，砂浆不宜太稀。

b.为防止墙面抹灰层空鼓、裂缝，应注意以下几点：

a）基层表面污垢、隔离剂等必须清除干净。

b）基层抹灰前先浇透水，砖基层应浇水两遍以上，加气混凝土基层应提前浇透。

c）砂浆和易性、保水性差时，可掺入适量的石灰膏或外加剂。

3、墙、地砖铺设主要控制点

1）防水保护层施工：在地面防水最后一道涂膜固化前，在其表面撒洗净晾干如绿豆般大小石子，再施工防水保护层，撒石子的作用是增强涂膜与其保护层的粘结能力。保护层施工时，满铺纲丝网，以保证保护层不空鼓开裂，为面砖铺设创造条件。

2）地面标高控制：施工时严格控制防水保护层及粘结层砂浆的厚度，防止超高。

3）防止地面泛水过小或局部倒坡：施工时应认真检查标高线，各专业施工人员均应按标高线往下反。地面施工时应先冲好筋，以保证坡向正确。

4）挑选瓷砖：应作为一道主要工序，色泽不同的瓷砖应分别堆放。挑出翘曲、变形、裂纹、面层有杂质等缺陷的瓷砖。瓷砖浸泡及撒水浸润要充分。

5）卫生间做完防水后进行闭水试验，合格后铺设保护层，地砖铺设后再进行二次试水。

6）墙砖铺设特别应注意节点部位的做法：贴砖时要墙砖压地砖；阳角处两块面砖的对接棱边切割成45°角再进行拼贴；阴角处贴砖原则为站在门口看不到接缝；墙面电盒必须居四块砖十字线中。

4、装修和外墙工程质量控制措施

对于室内精装修和外墙工程，我们将根据设计图纸和规范，与相应的专业承包商共同制定更为详细的专项质量方案和质量保证措施。质量控制的重点应放在以下几个方面：

1）详图设计的设计质量，满足材料加工和施工的需要；

2）材料的质量标准和档次必须符合业主要求、设计要求和国家规范对质量的要求，满足设计风格和使用功能的要求；

3）对材料采购、加工、组装或组拼、运输等方面进行严格的过程控制和程序控制；

4）对现场施工的质量管理和质量控制，严格实行样板制、三检制、工序交接制度。

5、成品保护措施

装修施工期间，由于工期较紧，装修等级较高，各工种交叉频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染、损坏和丢失，工程装修材料如一旦出现污染、 损坏或丢失，势必影响工程进展，增加额外费用，因此装修施工阶段成品（半成品）保护的主要措施：

1）分阶段分专业制定专项成品保护措施，并严格实施。

2）设专人负责成品保护工作；

3）制定正确的施工顺序

制定重要房间（或部位）的施工工序流程，将土建、水、电、空调、消防等各专业工序相互协调，排出一个房间（或部位）的工序流程表，各专业工序均按此流程进行施工，严禁违反施工程序的作法。

4）作好工序标识工作

在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。

5）采取护、包、盖、封防护

采取“护、包、盖、封”的保护措施，对成品和半成品进行防护和并由专门负责人经常巡视检查，发现现有保护措施损坏的，要及时恢复。

6）工序书面交接

全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

六、技术、质量资料和实验管理

1、质量资料

1）项目设专职资料管理员，负责技术资料收集、整理、标识、编目、归档。

2）资料管理员，将依据政府有关文件和《质量计划》的要求指导专业分包商完成技术资料的管理工作。

2、试验管理

1）项目经理部设置专职试验员一名，对项目的整个试验工作负具体责任，同时将相关信息以书面方式反馈到技术、工程管理部门。

2）依据云南省试验工作的规定及时准确的指导、督促分包单位的各项原材料施工试件的制作和送检工作。

3）依据云南省资料管理规程和试验部门的相关规定建立、建全各项试验台帐,收集、统计、整理各项试验资料，及时将检验结果通告相关部门，并负责向监理申报。

4）项目经理部负责三方见证取样和送样工作。

5）每周将相关资料上交技术管理部，并与其交圈。

- 检验报验程序

1）验收部位原则按楼层或独立区域报验，如有特殊情况可分部位验收统一填写报验单，但严禁在上道工序未经验收情况下进入下道工序施工。

2）检验实施三级检验制度，即验收工序完成后由分包商进行自检，自检合格后报责任工程师和质检员验收，验收合格后报监理核验。对质量验收未通过或未经质量验收的分项工程，当期工程款结算时不予以考虑。

工序施工

分项承包施工班组长

班组自检.互检

整   改

分项承包工长.质检员

评定.隐预检.交接检

整   改

分项承包.质检员

向经理部报验

质保部.工程部

经理部核验

整   改

填写核验结果及意见

质保部. 工程部

核定质量等级.签署隐预检意见.填报工程报验单

向监理单位报验

质保部. 工程部

分包.项目职能部门

监理核验

整    改

签发工程检验认可书

项目技术部存档

进入下道工序施工

3）工序与分项工程完成后须办理工序交接单，分项工程验收合格后由项目责任工程师签发分项认可书，质检员签认。

4）针对现场施工中存在的质量问题和质量隐患，我方将以口头或质量整改通知单形式通知分包商，分包商须按联合体指示如期整改。

5）有关工程质量报验资料的样板由项目质保部提供如下：

质量评定（一式三份）；自检表（一式三份）；交接单（一式三份）；隐蔽工程验收记录（一式三份）；预检、放线（一式三份）；分项工程验收认可书（一式三份）。

第十章   现场管理措施

第一节、安全目标及安全保证措施

一、安全目标

杜绝死亡，消灭重伤，轻伤月平均负伤频率低于1‰。

二、安全保证体系

在本工程施工中，成立以项目经理为核心，以项目总工程师、质安部长、专职安全监察员为骨干的安全检查小组，明确项目经理为工程安全的第一责任人。本工程安全保证体系如下：

项目经理

项目总工程师、质安部长

专职安全监察员

各班组安全检查员

在本工程施工中，将各部分施工内容的安全目标进行分解，明确安全管理责任，形成“人人讲安全、个个抓安全”的良好作风。

三、安全管理措施

1、建立以项目经理为首的安全保证体系。本着“管生产必须管安全”的原则组建项目安全保证体系，项目经理首先是安全第一责任者，各工种施工员（工长）是各工种（工班）的第一责任者，做到安全责任落实到人，形成“人人讲安全，人人管安全”的良好风气。

2、建立健全各项安全管理制度，明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等。明确其应承担的安全责任和应做的工作，并打印成册，做到人手一册，互相监督。

3、建立安全教育制度。规定对所有进场的职工、民工至少进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证书后方可上岗。各工班每天上班前，应由工班长做班前安全施工教育。

4、坚持安全检查制度。规定每月由项目质安部长牵头对工地进行两次安全检查，同时质安部要不定期地组织人员进行检查，专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。单位组织每月一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。

5、坚持安全交底制度。技术人员在编制施工方案、技术措施时，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可。

6、安全事故处理制度。现场发生的安全事故，都要本着“四不放过”的原则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。大、重大事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查和处理。

7、制定奖励和处罚制度。对一贯重视安全教育的部门和个人进行精神和物质鼓励，对不重视安全教育工作，不按总承包方指令对下属员工进行有效教育的单位和个人进行处罚。

四、安全管理要点

1、安全教育

1）三级教育

坚持监督各劳务、分包单位的三级教育。三级教育将留有包括被教育人的照片、受教育内容、受教育人签名的详细档案备查。项目部对其内部员工也要建立三级教育制度，定期按时进行三级教育。

2）日常教育

项目部将要求并监督劳务单位和各分包人将安全教育落实到日常生活的各个方面，以多种生动的形式将安全观念和安全知识灌输给每一个职工。项目部还将为施工现场提供各种标语、规章制度图、表，张贴在醒目位置，使工人和管理人员随时都能接受教育。

3）班前班后教育

每班班前要对工人进行简洁而明确的教育和动员，并交代好操作注意事项，班后要进行简要讲评。

4）节假日前后教育

节假日及其他有可能导致职工思想波动的时期，反复细致的做好职工思想工作，稳定情绪，防止因精神恍惚造成事故。

5）特殊工种教育

对特殊工种加强教育力度，并针对其专业特点，加强操作要点的教育。

2、操作工艺与交底

  - 项目部选择制定的操作工艺无先天安全缺陷。

  - 总包单位各级管理人员应向下级员工进行安全技术交底，分包单位应自行保证操作工艺的安全性并向下级员工交底。

  - 交底应包括工种交底、分部分项工程交底、机械使用交底。

  - 交底在班组以上应以书面形式进行，并需要交底人、接受人签字，使工人对操作的危险性和防卫措施有充分的了解。

3、安全检查

- 安全管理的一项重要工作是安全检查。为做到“防患于未然”，质安部长和专职安全监察员要每日坚持巡查工地，做好安全检查记录，对发现的问题及时责令有关机构和人员解决。项目经理对安全检查记录进行抽查。

- 每周专职安全监察员会同项目总工程师、质安部长及其他各工种工程师、土建、安装、各分包单位领导及安全员进行全面检查。每日巡视和每周检查发现的问题，相关单位、机构和个人必须在规定期限内整改完毕，否则，将按制定的处罚措施进行处罚。

4、安全管理中的几个重要问题

1）进场许可

我们将对整个工程进行封闭管理，任何未佩戴工作牌及安全帽者（包括各级管理人员）不得进入施工现场。进入施工现场人员必须熟知基本安全常识，听从指挥。对违反总包单位各项规章制度者，将按规定进行处罚，

2）上岗许可

上岗工作人员必须持有上岗证，未经核发相应操作证的职工不得进行特殊工种作业。醉酒、伤病、未休息好的职工禁止上岗操作。

3）标牌标志

我们将在工地上安放多处安全规章制度及安全标志、危险警示等标志标牌群。各劳务、分包单位在自己的工作中有可能对他人造成危险时，应在工作进行前，向他人作出书面及口头警示，且工作现场应有专人进行监护。

4）垂直交叉作业

我们将预先安排好穿插工作，尽可能地避免垂直交叉作业，如不可避免，我们将尽最大能力防护，并做好安全教育，派专人现场监督。

5）危险作业

危险作业如脚手架的搭设与拆除等，应考核每个作业人员的身体及精神状态，反复交底，并派专人监护，禁止任何人在危险范围内作业和通过。

6）恶劣天气与天气预报

我们将与气象台密切联系并高度重视天气预报的接收工作。恶劣天气提前检查电器、防雷、塔吊、电梯脚手架等各种设施的安全可靠性，及时停止室外尤其是登高作业。突然的恶劣天气，各危险操作岗位应自动停止作业，并转移到安全地带。

7）作业现场清理

我们将要求各下属单位在作业前及作业后对作业环境进行勘察处理，以避免对作业者、过路人员和财产造成损伤。

8）消防

作为总包方，我们将对现场消防设施进行充分配置，项目部及各劳务分包单位将加强预防教育和应急措施教育，并加强防范，避免因火灾给工程带来损失。

9）现场医疗与抢救

劳务单位必须配有卫生员、总包单位现场配备值班车辆，保证伤害和疾病能够得到及时抢救、处理。

五、安全保护措施

1、一般规定

- 进入现场必须佩戴安全帽，不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业，不准吸烟。高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嘻戏、打闹。

- 我们在本工程所应用的所有临时供电、安全防护材料，均将符合国家、地方规定，优先使用指定产品和推荐产品。对所使用产品将根据有关规定进行检验，并保留各种检验证明。

- 安全防护设施的验收应按类别逐项查验，并作出验收记录。凡不符合规定者，修整合格后再行查验。施工工期内还应定期进行抽查。

2、施工用电安全措施

1）施工用电安全管理

本工程项目经理部电气专业主管工程师为现场施工用电安全直接责任人，现场施工用电设计及施工必须在该工程师的许可、指导、监督下进行；现场电工必须持有相应的技能等级证书，必须服从电气工程师的管理。所有电力线路和用电设备，必须由持证电工安装；电工还要负责日常检查和维修保养，并做好检查记录，以便电气工程师定期检查。现场内其他人员不得私自乱接、乱拉电线，违者从重处罚，对引发安全事故的还要送当地公安部门处理。

送电操作顺序为：总配电箱——分配电箱——开关箱；

停电操作顺序为：开关箱——分配电箱——总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。

对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。发生人身触电时，应立即切断电源，然后对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者接触。

施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

- 选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，应符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程；并且有产品合格证和使用说明书；

- 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；

- 保护零线的电气连接符合要求，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处；

- 在做好保护接零的同时，还要按要求装设漏电保护器。

2）线路敷设

现场施工用电线路严格按设计图纸施工，一律采用绝缘导线，移动线路必须使用胶皮电线，不得有裸露。导线要架空敷设，用绝缘子固定，架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路，必须有过负荷保护。电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。

电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重，橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

室外的配电箱必须做防雨罩，并上锁，钥匙由值班电工统一管理。配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器金属底座外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。配电器、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。

配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

3）接零保护措施

配电系统采用TN-S接零保护系统，PE线截面不小于1/2相线。所有出线电缆末端均做重复接地，接地电阻不大于10欧姆。电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。

施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。

- 正常情况时，下列电气设备不带电的外露导电部分，应做保护接零：

- 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳；

- 电气设备传动装置的金属部件；

- 配电屏与控制屏的金属框架；

- 室内配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；

- 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、塔吊轨道；

- 安装在电力线路杆（塔）上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。

4）漏电保护措施

施工现场所有用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。总配电箱和分配电箱均设漏电开关，每台用电设备要有各自专用的开关箱，实行“一机一闸一漏电”，严禁用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。开关箱中必须装设漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

5）现场防雷措施

施工现场内的塔吊等机械设备，若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外，要安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针，其保护范围按60°覆盖计算，计算出能够保护其他设备，且最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。

6）现场照明安全措施

在地下室内作业、夜间施工或自然采光差的场所、料具堆放场、仓库、办公室、食堂、宿舍等，设一般照明、局部照明或混合照明。在一个工作场所内，不只装设局部照明。停电后，操作人员需要及时撤离现场的特殊工程，装设自备电源的应急照明。

在潮湿场所及高度低于2.4m的房间、以及各种通道内作业时应使用36V的安全电压做照明；油料及易燃易爆品仓库内使用防爆灯具；严禁使用移动式碘钨灯。

有火灾危险的场所如木工加工场所、氧气乙炔存放场地等，必须按危险场所等级选择相应的照明器；照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器。

3、施工机械安全措施

1）施工机械管理

现场施工机械由相应的专业机械分单位负责安装、调试、维修、保养、拆除，项目经理部设机械设备组负责管理，包括对机械设备的日常检查、使用状态检查。所有大型机械（包括塔吊）均要建立管理档案，包括安装与拆除方案、管理台帐、机械安全使用技术交底、机械运转记录、机械维修保养记录、班前检查记录、交接班记录等，所有记录均要如实填写，交底记录必须要本人签名。

严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。新购或经过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须按原厂说明书的要求进行测试和试运转。处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业，其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证或驾驶执照、司炉证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品，并严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法（试行）》。项目经理部要为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素；夜间作业设置有充足的照明。

2）塔吊安全使用注意事项

塔吊的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行，并制订安全作业措施，由专业单位负责统一指导下进行，并要有技术和安全人员在场监护。

塔吊司机、信号工必须经过培训取得合格证后，方可担任。塔吊作业时司机与信号工要密切配合，司机严格执行信号工的信号，如信号不清或错误时，司机要拒绝执行。如果由于指挥失误而造成事故，应由信号工负责。塔吊在作业中要严格执行“施工现场十不吊”。

- 塔吊必须安装变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置，并保证灵敏可靠。塔吊的变幅指示器、力矩限制器以及各种限位开关等安全保护装置，必须齐全完整、灵敏可靠，不得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。

- 塔吊必须按规定作业，不得超载荷和起吊不明重量的物件。在特殊情况下需超载荷使用时，必须有保证安全的技术措施，经专业单位技术负责人批准，有专人在现场监护下，方可起吊。严禁使用塔吊进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

- 夜间工作的塔式塔吊，应设置正对工作面的投光灯，塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

3）其他小型机械安全使用注意事项

潜水泵放入水中，或提出水面，应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。

混凝土振捣器作业转移时，电动机的导线应保持有足够的长度和松度。严禁用电源线拖拉振捣器。混凝土振捣器操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

钢筋冷拉机场地在两端地锚外侧设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留，操作人员在作业时必须离开至少2m以外。

木工机械工作场所配备齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。木工带锯机作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动后，行程范围内的轨道周围不准站人，严禁在运行中上、下跑车。

焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。

电弧焊焊接时，焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。

焊接铜、铝等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。高空焊接或切割时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，电弧焊接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、建筑物金属构架或轨道上，接地电阻不大于4Ω。

电弧焊施焊现场的10m范围内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。气焊严禁使用未安装减压器的氧气瓶进行作业。

4、高处作业、悬空作业及临边防护措施

1）高处作业防护措施

施工前，逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

雨天应避免高处作业，若无法避免时必须采取可靠的防滑措施。进行高处作业的高耸建筑物，事先应设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

2）悬空作业防护措施

悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。

构件吊装和管道安装时的悬空作业，必须遵守下列规定：

- 吊装的构件应尽可能在地面组装，并应搭设进行临时固定、电焊、高强螺栓等连接工序的高空安全设施，随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施，亦应一并考虑和落实。高空吊装大型构件前，应先搭设悬空作业中所需的安全设施；

- 悬空安装大模板、钢结构等构件时，必须站在预先搭好操作平台上操作。吊装中的构件上，严禁站人和行走；

- 安装管道时必须有已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

3）模板支撑和拆卸时的悬空作业，必须遵守下列规定：

- 支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行；

- 支设高度在3m以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台；低于3m的可使用马凳操作；

- 支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖好。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应做临边或洞口防护。高处拆模作业，应配置登高用具或搭设支架。

4）钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守下列规定：

- 绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道；

- 绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作；

- 绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。3m以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。

5）混凝土浇筑时的悬空作业，必须遵守下列规定：

- 浇筑离地2m以上框架、过梁、雨蓬和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作；

- 浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称相向进行，并搭设脚手架以防人员坠落；

- 特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好、拴牢安全带。

6）悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定：

- 安装门、窗，油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在楼边、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登；

- 在高处外墙安装门、窗，无外脚手时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上；

- 进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。

7）临边防护措施

进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高处作业时，必须按下列规定设置防护设施：

- 板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施；

- 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网；

- 施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

8）洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖板、张挂安全网与装栅门等措施时，必须符合下列要求：

- 楼板面等处边长为250～500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施；

- 边长为500～1500mm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格、并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网，钢筋网格间距不得大于200mm；

- 边长在150cm以上洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网；

- 垃圾井道和烟道，应随楼层的砌筑或安装而消除洞口，或参照预留洞口作防护。管道井施工，除按以上处理外，还应加设明显的标志。若防护须临时拆移，需经施工负责人核准，工作完毕后必须尽快恢复防护设施；

- 墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门，门栅网格的间距不应大于150mm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板；

- 下边沿至楼板或底面低于800mm的窗台等竖向洞口，在侧边落差大于2000mm时，应加设1200mm高的临时护栏；

- 对邻近的人和物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口，均应予以盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。

5、防高空坠落、物体打击措施

本措施以洞口防护、临边防护及外架子的防护为主。

由于上方施工可能坠落物件或处于塔吊把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内，要搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

1）洞口防护：电梯井口设1.2m高的钢筋防护门，井内每隔一层设一道水平安全网；水平洞口边长大于1.5m的设防护栏杆，下面挂水平安全网；边长小于1.5m的用打膨胀螺栓固定钢筋网的方法，钢筋直径不小于Φ16mm，间距不大于150mm。边长在300mm以下的小洞，用盖九夹板堆砂浆的办法封闭。各种通道的入口处，必须搭设护头棚，并挂有关的警示牌。人货电梯在各层的出入口处均设钢筋推拉门。

2）临边防护：建筑物各层的四周及屋面四周，做临时防护栏杆封挡，并尽量使用正式工程的窗台、栏杆、女儿墙做防护。楼梯间沿梯段方向通长设置临时钢筋栏杆，钢筋直径不小于Φ16mm。

3）外脚手架防护：外脚手架必须与建筑物有可靠的拉结（拉结材料和间距详见脚手架搭设一节），里杆与墙的缝隙不大于300mm，且每隔三层要水平全封闭一次。脚手架外侧满罩密目式安全立网，在首层顶板四周悬挑6m宽的安全棚架，上铺双层竹笆，以防坠物伤人。

6、现场消防措施

1）现场消防管理

我们把预防火灾、保障人民的生命财产安全放在首位，要做到“防患于未然”，从人力、物力、财力上积极投入，防止火灾的发生，保证工程的顺利竣工。消防本身就是一“消”一“防”，“防消结合”是同火灾作斗争的两个基本手段，预防和扑救，必须有机地结合起来，才能收到同火灾斗争的最佳效益。

项目经理部对现场消防要安排专人负责，给排水专业主管工程师为现场消防工作直接责任人，现场消防平面图由该工程师设计绘制，并报有关单位审批，消防设施严格按图布置。消防工作人人有责，消防器材不得挪用。

建立现场义务消防人员组织表，成立各专业施工队义务消防队，对管理人员和施工人员进行防火宣传，按各工种的不同制定防火制度；建立现场动火制度，现场使用明火必须有申请单，经项目经理或项目总工程师批准后方可用火。

2）施工现场防火制度

- 施工现场严禁吸烟。

- 安装和修理电气设备须由专业电工进行。电气设备和电线不许超负荷运行，配电箱要牢固，门要完好，电线接头要牢固，绝缘良好。电灯泡距可燃物不小于30mm，不准用纸或其他可燃物做灯罩。施工现场不准使用电炉及其他电热器。

- 仓库、油库、车库、油漆库、氧气瓶、乙炔瓶库房应有“严禁烟火”标志牌。仓库通道，上下楼通道，现场通道应保持畅通，便于扑救火灾和人员疏散。仓库内严禁私拉乱接电线。

- 油漆工用过的棉丝、抹布、手套等物应妥善处理，不得随扔乱放。现场加工木材后的锯末要及时清理掉，以防自燃。

- 氧气瓶、乙炔瓶严禁敲击混放，二者必须保持一定的距离。乙炔气瓶严禁靠近高温，明火和电器设备，与明火作业处要保持不低于10m的安全距离。乙炔气瓶储存量不得超过5瓶，超过5瓶要用非燃材料隔断或单独的储间，超过20瓶要建造乙炔仓库。

- 变配电所、乙炔站、氧气站、空压机房、发电机房、锅炉房等场所应接消防规定的要求设置各种防火消防器材及工具，其周围不得堆放物品。

- 严禁将焊把线和气焊橡胶带混在一起。电、气焊明火作业需取得用火证，在外架上作业时需上下有人看护，否则不许施工。电气失火首先必须切断电源方可扑救。

- 值班人员和门卫不得擅离职守，严禁值班人员喝酒。

3）现场消防设备和器材的管理

现场按要求配备一定数量的消防设备和器材，如消火栓、水龙带、水枪头、灭火器等；消防工作人人有责，消防器材不得挪用。

消防池要经常保证一定的水量，以保证火灾时用水。消防水泵要经常启动、维护，以保证火灾时正常运行。消防管道要保持满水。

消防水龙带要双层折放叠放，保持干燥。消防水带更新要用同一型号，以便交叉使用。在无火情时，严禁私自开启消火栓，使用水龙带。

干粉灭火器严禁私自开启放空，要定期检查，使之保持正常压力状态，泡沫灭火器严禁倾斜、倒置，定期更换药物。

严禁私自挪用消防器材，破坏、损坏消防标志。

4）现场义务消防组织体系

现场消防最终是依靠全体职工和工人，要做到从注意防火安全，要利用会议、宣传画、安全活动日等各种形式，经常向全体施工人员开展防火宣传教育，使他们明确消防工作的重要意义，增加责任心，确保施工生产安全，自发地形成现场消防义务队。

第二节、临时用电管理措施

- 加强施工用电管理，对施工人员进行安全用电教育。

- 现场各种电气设备未经检查合格不准使用，使用中的电气设备应保持正常的工作状态，严禁带故障运行。

- 露天使用的电气设备搭设防雨罩，凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理，经检测绝缘合格后方可使用。

- 配电箱必须坚固、完整、严密并加锁，箱门上涂红色危险标志，箱内不能有杂物，所有配电箱必须编号管理。

- 落地配电箱的地面应平整，防止水淹、土埋，配电箱附近不准堆放杂物。

- 施工现场的照明线路的敷设除护套线外，分开设置或穿管敷设，办公室照明灯设开关控制，工作棚、场地分路控制，灯泡距地面2.5m。

- 凡使用或操作电动机械专业人员，必须进行安全用电的技术教育，了解电气常识，懂得其性能，正确掌握操作方法。

- 必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电工作，操作机械设备必须有操作证。

- 使用电气设备前，由电工进行接线运转，正常后交给操作人员使用。

- 用电人员应按规定穿带绝缘鞋和防护用品，正确使用绝缘防护用品或工具。

- 工作结束或停工一小时以上，要将开关箱断电、上锁并保护好电源线和工具。

- 值班电工持证上岗。

第三节、消防保卫管理措施

- 施工现场必须坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，认真贯彻《中华人民共和国消防法》和玉溪市人民政府、消防局、单位对消防工作的指示精神，逐级落实防火责任制，利用多种形式对员工进行广泛的宣传教育，做到人人重视消防工作。

- 现场严禁支搭易燃建筑，高压线下不准堆放任何易燃物品，冬季施工不能使用易燃材料保温，乙炔、氧气瓶必须分别入库存放，保持安全距离。

- 现场架设照明线路及安装各种电气设备，必须由正式电工操作，严禁使用电炉取暖、做饭、烧水，如必须使用电炉时，必须经保卫部门批准，发给许可证后，方可使用。

- 加强现场明火作业管理，严格用火审批制度，现场用火证统一由保卫负责人员签发，并有书面安全防火技术交底，电焊工持证上岗，无证人员不能操作，明火作业必须派专人看管并备有充足的灭火器材。在施工现场禁止吸烟，禁止擅自明火作业。

- 现场高大机械、电气设备、高层建筑，雨季要有防雷措施，防止雷击着火。

- 施工现场备有一定数量的灭火器材，周围设地下消火栓、专用水泵，楼内设直径100mm消防竖管，现场循环道路宽度不低于4.5m，同时备用一定数量的水龙带、水枪和水桶等灭火工具，统一由保卫人员检查、维修。保证灭火器材完好有效，不准他人擅自乱移、乱用。

- 消防保卫工作必须纳入生产管理议事日程，要与生产同计划、同布置、同落实、同评比。

- 现场消防保卫人员有权制止一切违反规定的行为，对违反治安消防规定的人员，保卫干部有权给予批评教育和处罚，直至停止施工。

- 对进入现场的施工人员严格进行摸底审查，坚持先审后用的原则，对重点人员一定要做到心中有数，并注册登记。

- 参加施工的所有人员，入场前都要进行“四防”教育，学习现场的各项规章制度和国家法规，使每个施工人员做到制度明确，安全生产、文明施工。

- 对现场的要害部位及成品保护工作，坚持“谁主管、谁负责、谁施工、谁负责”的原则，把责任落实到人，根据现场实行情况，采取减少出入口，分片控制出入人员，具体办法由保卫人员负责。

- 对现场重点部位（如配电室、塔吊、仓库等）要配备责任心强、技术熟练的人员操作和管理，建立健全岗位责任制和交接班制度，认真做好交接班纪录。

- 建立健全消防保卫档案，搞好资料积累工作，对现场发生的事故和各种隐患都要认真整理、备查。

- 工地平时留出入口一处，围墙保证良好，现场不得留住外来人员。出入口警卫要对出入车辆及人员进行严格检查，在现场内不准住人，现场办公室、仓库门窗要牢固、可靠。

- 主动与建设单位基建部门、保卫部门取得联系，共同做好治安保卫工作。

- 对现场处理不了的有关治安问题，要及时向上级有关部门请示报告。

第四节、场容管理措施

工程现场管理目标为玉溪市文明工地，为保证这一目标的实现，根据玉溪市相关规定场容管理采取以下措施：

- 本施工现场采用240mm墙全封闭，墙高2m，围墙按单位（CIS手册）要求进行美化装饰，位于现场东南角的大门采用金属门扇，按CIS手册要求装饰。

- 现场大门内设置统一样式的施工标牌，字体规范、内容完整，标牌面积1800mm*900mm，底边距地面1500mm。

- 现场大门内设置统一样式的五牌四图。四图：施工现场平面布置图，施工进度网络图，项目组织机构图，目标责任分解图；五牌：工程概况牌、安全生产纪律牌、消防保卫牌、文明施工管理牌、环境保护管理牌。图、牌内容详细，针对性强，字迹工整、规范、保持完好。

- 施工现场的临时设施按单位的要求搭设，材质符合要求，宿舍单层高度2.5m以上，一律采用上下铺钢架床，厕所设隔板和高位水箱，伙房设储藏间，PVC吊顶，瓷砖墙裙，配套式燃气灶。根据需要设洗浴间、理发室、娱乐室，配备相应设备。

- 施工区、生活区和办公区实行区域分离，建立卫生区管理责任制，挂牌显示，分片包干，责任到人，确保施工区和生活区清洁、文明、有序。

- 施工现场的所有料具构件按平面图指定的位置码放整齐，建筑物内外的零散碎料及时清理，悬挑结构不得堆放料具和杂物。施工现场禁止随地大小便。

- 施工现场建立和完善成品保护措施，对易损坏部位和成品、半成品采取必要的保护手段，确保成品完好。

- 现场的施工道路一律铺设混凝土路面，明沟排水，确保路面畅通，无积水。

- 按单位的要求建立健全内业管理资料，每月组织综合检查两次，发现问题随时纠正。

第五节、文明建设管理措施

- 在工地四周的围挡、宿舍外墙书写反映单位意识、企业精神、时代风貌的标志标语。

- 进入现场办公区外设文化长廊（内含阅报栏，劳务竞赛栏、黑板报及时反映工地内外各类动态）。

- 宿舍和活动场所挂贴市民文明公约，增强内外职工争当好市民的意识。

- 与住地企业、物业和居民搞好团结，开展文明共建活动，做到施工不扰民，争取周围群众的理解和支持。

第六节、 材料管理措施

- 建立健全材料管理制度，认真执行验收材料“三验制”，确保进场材料质量满足工程需要。

- 按照玉溪市文明现场管理要求合理、规范设置施工现场平面图，严格执行企业ISO9001:2000质量管理体系内部标准。

- 加强材料计量管理工作，对进场材料严格验收，禁止材料短缺亏量。

- 施工现场细料存放于库房内，库房地面必须进行防渗漏处理。

- 凡是进入现场的各种材料都必须认真按照现场平面布置图所指定的材料存放区域存放整齐、牢固，做到仓库、现场材料存放不乱，品种、规格不混串。各种防护、保养措施齐全有效，严格执行上级管理部门规定的材料管理规章制度。

- 科学管理，采用新技术、新材料、新工艺、新设备，提倡节约用料，合理配置使用，做到物尽其用，杜绝浪费。

- 坚持“干什么、管什么”的原则，划分责任区域，包干到岗、责任到人，确保文明施工现场目标的实现。

- 材料管理机构图（见下页）

九、钢筋材料管理

1、配料单应严格认真计划,必须周密考虑,根据现场原材的长度以及钢筋搭接方式,结合规范规程进行钢筋抽样。

2、下料前应对照设计图纸和配料单，如发现问题及时处理避免出现错误，浪费材料。

3、在钢筋绑扎过程中，严格控制各种型号钢筋的数量，不能在作业面堆放过多数量，并且在工作面堆码整齐，避免在工作面造成钢筋的变形，影响绑扎质量或在工作面乱扔现象，由专业工长直接负责，必须做到工完料尽脚下清。

材料管理机构图

项 目 经 理

生 产 副 经 理

经营副经理

总 工 程 师

财务部

材料部

技术部

质量监理部

土石方作业队

结构作业队

安装作业队

装饰作业队

其他作业队

预算部

工程部

4、钢筋绑扎过程中使用的绑扎丝应根据绑扎的部位确定不同的长度，不得任意下切绑扎丝。

5、部分柱子、梁的钢筋连接采用直螺纹，节约钢筋用量。

6、I级钢筋采用调直机调直，节约钢筋用量。

7、在最后几层结构中，尽最大限量把剩余的各种钢筋按规范要求使用在不同部位。

十、模板材料管理

1、合理的划分流水段，提高模板周转使用率。

2、每次模板拆除时，严禁硬撬猛砸，损坏模板。

3、拆除的模板及时清理干净，拔净铁钉，刷上脱模剂按规格堆码整齐,增加模板的周转次数。

4、在上标准层后，模板使用部位做好标志，使每次支模时，顶板及梁模都使用在同一部位，避免锯掉木方或模板，增加模板的周转次数和使用率。

5、墙模板在配制时，必须考虑在同一部位多次使用，避免调换位置而造成在模板钻眼，降低模板的使用次数。

6、在使用木模的过程中，不同部位注明使用不同长度的钉子，在拆除时避免拆坏模板。

7、在支设模板时，严禁任意乱锯木方，木方和模板如有需要必须由木工工长同意后方可锯，否则给予材料照价赔偿和罚款。

8、支模时严格按模板方案以及技术交底施工，不得任意用料。

十一、混凝土材料管理.

1、每次砼浇筑,必须准确地计算出砼的方量。

2、地泵坑由专职人员清理，当砼浇筑完后地上不得有撒落的砼，否则给予材料浪费罚款。

3、每次浇筑由专职人员跟随清理地上撒落砼和砼的漏浆，并及时使用，必须做到“工完料尽场地清”。

4、严格控制砼的浇筑高度及顶板的平整度，使用量不得超过预算的砼量，否则给予超量材料罚款。

5、严格按砼施工方案和技术交底施工，遵守砼的浇筑顺序，由砼工长专职负责。

6、砼浇筑时，浇捣手应严格按振动棒的操作规程，不得过振造成砼的过多漏浆，每层的浇筑高度不得超高，使模胀瀑而浪费砼。

第七节 、机械管理措施

一、施工机械配备说明

根据本工程施工总体部署以及工程施工特点，施工机械设备分阶段配备，以满足工程施工需要。

1、基础及地下室施工阶段：

1）配备说明：

配备20台扬程30m的潜水泵抽除基坑集水坑内雨水及部分地下水、地下室集水坑内由于下雨和上部结构施工的养护水。另配1台高压水泵作为临时应急生产给水。

现场配备2台60m3/h的砼固定输送泵，用于地下室及基础砼的施工。也可根据情况配合使用塔吊吊斗。

在地下室结构施工阶段，主要考虑到土方开挖、外运，以及地下室防水、大体积钢筋混凝土工程的施工。根据现场场地情况，土方采用以机械开挖为主、人工清理配合为辅方式，配备100辆手推车将土方倒运至指定地点，配备4台反铲挖掘机及24辆自卸汽车向外运土。

配备3台350L搅拌机主要用于底板砖模的砂浆搅拌。

采用25t的汽车吊用于塔吊的安装，在现场共布置3台塔吊，主要用于钢筋、模板及周转料的吊运，以及场内物资的水平、垂直运输。

配备充足的钢筋、模板加工设备用于钢筋、模板的加工，利用塔吊进行水平及垂直的运输。混凝土全部采用商品混凝土，25台罐车用于混凝土的运输，可基本满足混凝土浇筑要求，具体施工前根据搅拌站路程另行计算确定。

2）详见附表1：《拟投入的施工机械设备一览表》。

2、主体结构施工阶段机械设备配备：

1）配备说明：

主体结构施工阶段的机械设备大部分与地下室结构施工阶段相同，如混凝土输送泵（主体结构施工减为2台）、测量设备等，数量根据实际情况略有调整。

2）详见附表1：《拟投入的施工机械设备一览表》。

第八节、环境保护措施

依据总体设计构思：充分考虑在维护原有环境的基础上，将建筑与周围环境融为一体，增强该处地段的商业氛围。

环境总目标：各种污染物达标排放、节能降耗，杜绝重大环境事故。进行环境保护，使建筑工程施工周围保持清洁、有序及美观，是我单位的宗旨之一，

在现场尽量避免破坏环境，建筑工程主要控制粉尘、废气、有毒有害气体、施工生活垃圾、污水、火灾等重大环境事故。

一、粉尘控制措施

1、施工现场场地硬化和绿化，经常洒水和浇水，减少粉尘污染。

2、严禁在施工现场焚烧废旧材料、有毒、有害和有恶臭气味的物质。

3、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润或在仓库内进行。

4、在装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行驶途中不污染道路和环境。

5、砂浆搅拌时所使用的水泥等材料库应封闭或采取良好覆盖，现场砂石料等的堆放应设置围墙进行围挡，堆放高度不应超过围挡高度。在运输中应避免遗洒，如遗洒地面应及时清理。

二、噪音控制措施

1、施工前期控制噪声措施：

- 项目部技术部门制定噪声污染的控制和治理措施，并经单位审批。

- 项目机械选用机器噪声小的、或保养良好的生产设备及部件，在设备的安装、调试、验收和投入运行前要认真执行设备的技术标准，严格控制机械噪声。

- 推广应用先进施工技术和工艺，积极采用噪声低的环保设备，减少噪声的污染。

2、施工过程噪声控制：

- 产生噪声的机械设备在开动中，严格按照设备的操作规范要求进行操作，防止操作不当而产生噪声。

- 设备定期和不定期进行检修、润滑，使机械正常运转，降低噪声。

- 无法避免的强噪声源采取特殊处理措施进行隔离以降低噪声。木、钢筋加工作业采用加工棚进行隔离。

三、废气排放控制措施

1、燃油废气控制：使用合格的低含硫量的柴油，并加装除尘器。日常进行维修保养、保持除尘器良好的运行状态，定期进行检修和烟尘的监测。

2、各种施工机具和车辆废气的控制措施：部分施工机械加装尾气处理器，并对机械设备进行定期维护保养，减少对大气的污染。运输车辆尾气符合国家和北京市政府规定的排放标准。

3、食堂废气的排放控制：项目部食堂根据国家标准安装除油烟装置，定期清理排烟系统，确保油烟设备正常使用。

4、有毒有害气体的挥发的控制措施：使用有毒有害且易挥发物质时，设置专门地方储存，同时制定防泄露措施。

四、污水控制处理措施：

1、施工污水处理：

- 砂浆搅拌站、混凝土输送泵等产生污水处设置沉淀池，污水经沉淀池沉淀后再排入污水管网，沉淀池要及时进行清理，其余污水均经排水沟流入沉淀池，沉淀后排入污水管网。

- 含油及化学品的污水，采用单独的污水桶收集。并由我单位合格消纳方及时清运。

- 项目部定期进行检查，不符合项及时采取措施进行处理。

2、生活污水控制措施：

- 整个项目提倡节约用水，减少生活污水的产生。

- 食堂设置隔油池，并严禁将食堂食物加工废料、食物残渣剩饭等倒入下水道，至少每周进行一次清理，并做好清理记录。食堂使用绿色洗涤用品。

- 厕所做化粪池，冲凉房污水口处设置沉淀池，做好防渗漏措施，定期进行清理并做好记录。

- 做好给水工作，杜绝“跑、冒、滴、漏”。

- 生活污水排入市政污水管网，不到处流淌。

五、废弃物处理：

1、选定合格消纳方：

- 建筑垃圾及有毒有害物体合格消纳方名册：由项目经理部根据分单位制定的合格消纳方名册选择消纳方，不在名册上的，根据当地情况进行招标。此消纳方应为具有准运证的合法单位，且有建筑垃圾消纳的资质证明和经营许可证。

- 生活垃圾：项目部与市环卫部门联系，由环卫部门对项目部周边及项目内特殊场所定期进行消毒打扫处理。

2、废弃物分类贮放：

- 项目部在办公、生活区等位置按照废弃物的性质设置废弃物分类箱，其上标识投放废弃物的种类。生活垃圾、废电池电线、办公耗材、含油及含化学品废弃物按类别投放入相应箱中。

- 项目部设置全封闭的建筑垃圾和生活垃圾点，垃圾点布置应合理，以便于集中清运。垃圾点设置明显的标识以防混投。对于体积较大的有毒有害废弃物（如油桶，废的油漆），现场也应设置封闭的存放点，并按照《油品和化学危险品管理程序》执行。施工产生的建筑垃圾由人工清扫经人货梯运输下来投放到指定地点。

- 液态废弃物设置专门容器盛放，并加以标识。

3、废弃物的投放及处理：

- 项目部派专人负责各类废弃物的投放管理，确保分类箱标识正确、配备充分。

- 将废弃物的分类处理进行培训并予以书面张贴，以提高员工及分包方人员的分类投放意识。并保留培训记录。

- 废弃物由消纳方负责运走处理，要做到分类搬运，不遗洒不混投。

4、废弃物跟踪管理：

- 项目部在消纳方来现场回收废弃物时，应将种类、数量和处置方向记录在《废弃物处理统计表》上，并由消纳方签字认定。

- 由项目部定期对废弃物的处理情况进行检查，并保留检查记录。

六、化学品油品管理措施：

1、采购管理：

- 本工程须用的化学品油品包括：隔离剂、润滑油、柴油、油漆、氧气、乙炔、液化气等。

- 由项目部根据需要提出购置计划，计划考虑环保及安全卫生要求，优先选用低污染产品，并在满足需要的前提下控制库存量。

- 应按正规渠道采购产品，并核实供方的经营许可资质。

2、运输管理：

- 选择专业运输单位运输。此单位必须具有运送化学危险品的资质。

- 碰撞、相互接触容易燃烧爆炸或其它危险的物品，不得混合运送。

- 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在运输时应采取隔热、防潮措施。

3、存储管理：

- 在装运时要轻拿轻放，防止砸碰伤和发生其他伤害和事故。

- 对入库产品应检查其内外包装是否完好无损。乙炔气、氧气瓶是否加垫圈及防护罩，液化气瓶阀门是否完好无泄漏等。

- 油品及化学危险品的储存应建立台帐，对物品名称、数量及入库日期进行记录，并定期清点，控制油品及化学危险品的库存量。

- 油品及化学危险品应储存在专用仓库，并定期检查，采取有效的防火措施。配备充足的灭火器材，库房通风应良好。

- 油品及化学危险品的专用仓库，应根据物品种类、性质设置相应的防毒、防腐面具和手套及用具。

- 油品及化学危险品应分类分项存放，堆垛之间的主要通道应符合国家规定的安全距离，不得超量存储。化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。

- 油品及化学危险品应有防泄漏、防挥发措施。

- 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。

- 受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放。

- 各种气体瓶的存放，要距离明火10米以上，搬动时不能碰撞，氧气、乙炔应加瓶盖并分开存放。

4、发放管理：

发放油品、危险品由专人负责并建立台帐，对领用人及领用日进行登记。

5、使用管理：

- 严格按照有关操作规程或产品使用说明执行。

- 预备必要的安全防护措施及用具。

- 采取有效措施防止泄露。场地狭窄无通风条件时带防毒面具作业。

- 各种气瓶在使用时，距离明火10米以上，搬动时不得碰撞。氧气减压器应有安全阀，严禁沾染油脂，不得暴晒、倒放，与乙炔瓶的距离不得小于5米。

- 废弃物按相应程序进行控制。剩余品及时退回仓库。

七、做好全体干部、职工的宣传教育工作：

加强工人教育，尽量避免使用明火，场地内未经许可严禁使用明火，避免环境的破坏。在各施工点以及工程量相对集中的工点设置环保公告牌、张贴标语以及各种处罚措施警示牌，坚决做到“人人心中有环保，环保观念日日强”。

第九节 、环卫管理措施

- 施工现场设专人负责卫生保洁，保持现场整洁卫生，道路畅通，无积水，车辆不带泥沙出现场。

- 现场管理人员每天上班前要把自己办公室内卫生搞好，保持室内清洁，门窗明亮，地面干净。

- 生活区、食堂周围不随意泼污水，扔污物，生活垃圾要定点存放及时清理，并保持整洁，严禁在生活区和施工现场随意大小便。

- 工地食堂必须到所在地区的卫生防疫部门办理“卫生许可证”，炊事员办理健康证，工作时要穿工作服，戴工作帽，保持个人卫生和食堂内外清洁卫生。

- 宿舍内要保持清洁、整齐、卫生，不准留宿务工人员的家属和其他人。

- 搞好卫生防疫教育工作，杜绝食物中毒，煤气中毒和中暑及淹亡事故。

- 施工现场厕所设在距食堂50m以外处；有专人每天打扫，便坑采用冲水加盖措施，门窗、纱窗齐全，防蝇灭蛆设施齐全有效。

- 严格按照单位ISO14000标准执行

第十一节、成品保护措施

一、土方工程

1、土方开挖施工中要注意保护定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等，挖运土方时不得碰撞，并经常测量和校核其平面位置，水平标高和边坡坡度是否符合要求，定为标准桩和标准水准点定期复测和检查是否正确。

2、土方回填施工时，定位标准桩、轴线桩、标准高程桩，要妥善保护防止撞碰位移。

3、夜间回填时要有足够照明设施，防止铺填超厚，严禁汽车直接倒土入槽。

二、钢筋工程

1、成型钢筋按指定地点分规格、型号码放，并用垫木垫放整齐。

2、板筋上下层钢筋绑好后，支撑马凳要绑扎牢固，防止其他工种操作时蹬踩变形。

3、绑扎墙柱筋时要搭设临时架子，严禁蹬踩钢筋。

4、往楼板上吊钢筋时，应清理好存放地点，以免变形。

5、绑扎钢筋时严禁碰动预埋件，碰动后需按设计位置重新固定牢靠。

6、要保证电线管等预埋件位置准确，如预埋管件与钢筋冲突时，可将竖直钢筋沿墙面左右略微弯曲，横向钢筋上下略微弯曲，以确保保护层尺寸，严禁任意切断钢筋。

7、往模板上刷隔离剂时不得污染钢筋和混凝土接茬处。

8、钢筋冷挤压连接时，为防止机器漏油，在机器下面垫一块竹塑板，同时施工人员备有棉纱随时擦洗。

9、楼板的弯起钢筋，负弯矩筋绑好后，不准踩在上面行走，在混凝土浇筑时，一定要保持原有形状，并派钢筋工专门负责修理。

三、模板工程

1、模板施工时轻拿轻放，不准碰撞已完工楼板、墙、柱等处。

2、拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和棱角。

3、拆下的墙柱模板，应及时清理干净，如发现不平时或肋边损坏变形须及时修理。

4、模板在使用过程中加强管理，分规格堆放及时涂刷隔离剂。

5、保持模板配套设备零件的齐全；吊运要防止碰撞，堆放合理，保持板面不变形。冬期施工时模板背面的保温措施需保持完好。

6、大模板吊运就位时要平稳、准确，不得碰砸楼板及其他已施工完成的部位，不得兜挂钢筋，用撬棍调整大模板时，要注意保护大模板下面的找平层。

7、拆除大模板时禁止使用大锤敲击，防止混凝土柱墙面及门窗洞、口等处出现裂纹。

8、大模板与墙面粘结时，禁止用塔吊拉模板，防止将墙面拉裂。

9、不得拆改大模板有关连接插件及螺栓以保证模板质量。

10、 拆下的顶板、梁、柱模板要按照型号分类码放，不得乱扔，以利于下次利用。

四、混凝土工程

1、不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不得碰动预埋件和钢筋，要保证钢筋和垫块的位置正确。

2、混凝土施工时，不得用重物冲击模板。

3、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土强度达到1.2MPa以上方准在上面进行操作。

4、混凝土施工时要注意保护洞口及水电管线等，保证其正确位置。

五、防水工程

1、已施工好的防水层需及时采取保护措施，不得损坏，操作人员不得穿带钉子的鞋作业。

2、穿过地面，墙面等处的管根、地漏等不得碰损、变位。

3、地漏、排水口等处要保持畅通，施工中需采取保护措施。

4、涂膜防水层施工后，固化前不允许上人行走踩踏，以防止破坏涂膜防水层，造成渗漏。

5、防水层施工时，要注意保护门窗口、墙等成品，防止污染。

六、屋面工程

1、在找平层、保温层上推小车时，要铺设脚手板，防止破坏找平层、保温层。

2、防水层在施工中，操作人员不得穿带钉子的鞋作业。防水层上推小车时，支腿要用麻袋包扎，防止将防水层刮破。

3、穿过屋面、地面、墙面等处的管根，要加强保护，防止移位。

4、地漏排水口等处保持畅通，施工中加强保护。

5、水落斗、水落管要轻拿轻放，防止损坏。

6、水落斗、水落管安装后涂刷罩面漆时，防止污染墙面。

七、楼地面工程

1、施工操作时要保护已做完的工程项目，门框要加防护，避免推车时损坏门框及墙面边角。

2、施工时保护好各种管线，设备及预埋件不得损坏。

3、施工时保护好地漏、出水口等部位，需做好临时堵口，以免灌入砂浆造成堵塞。

4、施工后的地面不准再上人剔凿孔洞。

5、楼梯踏步施工完后要加防护，以保护棱角不被损坏。

八、门窗工程

1、门窗框扇进场后要及时入库，下面垫起，离开地面20~40cm，码放整齐，防止受潮。

2、调整修理门窗扇时不得硬撬，以免损坏扇料和五金。

3、安装门窗扇时，严禁碰撞抹灰边角，防止损坏墙面抹灰层。

4、安装好的门窗扇设专人管理，门扇下用木楔背紧，窗扇设专人开关，防止刮风时破坏。

5、严禁将窗框扇作为架子支点使用，防止脚手板等物砸碰、损坏。

6、五金的安装应符合图纸要求，严禁丢漏。

7、门扇安好后，不得在室内再使用手推车。

九、装饰工程

- 抹灰前必须事先把门窗框与墙体连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实，塑钢门窗框安装前要粘贴保护膜，填缝砂浆应及时清理，以防污染。

- 各层抹灰在凝结前应防止曝晒、快干、撞击和振动，以保证其灰层有足够的强度。

- 经常行人处的边角、墙面要加强保护，防止推小车或搬运东西时碰坏边角、墙面，严禁踩蹬窗台、窗框，防止损坏。

- 拆脚手架时，严禁碰撞门窗，墙面和边角。

- 要保护好预埋件、卫生洁具、电气设备、玻璃等防止损坏；电线槽盒、地漏、水暖设备、预留洞等不要堵死。

- 已完活的楼地面上不得进行拌灰等作业，尤其是花岗岩等精装地面。

- 楼梯踏步施工完后，用9厘夹板做护角保护，防止损坏棱角等。

- 油漆粉刷等工程施工时，不得污染地面、窗台、玻璃、墙面、灯具、暖气片等已完工程。

- 油漆未干时不得打扫地面，防止灰尘污染油漆

第十二节 、工期保证措施

- 技术人员认真阅读图纸，制定出合理有效的施工方案，保证各工序在符合设计及施工质量验收规范的前提下进行，避免返工返修现象出现，以免影响工期。

- 在每道工序之前，技术人员根据图纸及时上报材料计划，保证在工序施工之前材料提前进场，杜绝因材料原因影响施工正常进行。

- 正确进行施工部署，工序衔接紧凑，劳动力安排合理，避免窝工现象。

- 制定详细的网络控制计划，分阶段设置控制点，将影响关键线路的各个分部（子分部）、分项工程进行分解，用小节点保大节点，从而保证总体进度计划的顺利实现。

- 质检人员在工序施工过程中严格认真，细致检查，将一切质量隐患消灭在萌芽状态中，防止出现事故后返工现象。

- ±0.000以上混凝土浇筑，采用地泵加布料杆的方式，使塔吊保证垂直运输的需要。

- 采取切实可行的雨期施工措施，连续施工，确保进度和质量。

第十三节 、职业健康

在工程施工中，我单位及项目部贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》及OHSAS18001职业健康与安全管理体系保证工人健康及权益。

依照“以人为本”的宗旨，建立一个融洽温暖的施工环境，保障每一个员工的切身利益。由我单位及项目部负责员工健康、安全工作，各级工会对员工安全健康具体执行情况进行监督检查。

一、员工健康：

- 每年由我单位医院及单位生活服务主管部门为员工体检，不胜任岗位工作的员工及时换岗。

- 施工现场混凝土工、重体力搬运工等实行每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过44小时的工作制度。由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后适当延长工作时间，一般每日不超过1小时。

- 夏季高温做好防暑工作，12点至下午2点酷暑时间禁止进行室外露天作业（除在施工工艺上要求不得间断的施工外）有毒有害作业场所要通风良好，项目部预备好必要的防护用品。

- 做好食堂卫生工作，严格按照《建筑工地食堂卫生管理标准要求》执行，防止食物中毒事件的发生。

- 做好职业病的防治工作，定期对作业场所进行监测。

- 单位卫生防疫站要做好职业病的防治工作，定期对作业场所进行严密检查监测，保护劳动者的健康。

二、炎热天气施工：

玉溪市夏季气温较高，太阳的辐射、高热空气增大了重体力劳动者的疲劳程度。产热过快，受热过度，排热不畅，水盐代谢失衡，心血管系统负担加大，而导致中暑。中暑可能出现险情，有害健康应采取措施加以预防：

1、尽可能保持凉爽：

- 尽可能避免受阳光直接照射；

- 防止不必要的激烈运动；

- 保证作业空间空气循环流畅；

- 不穿紧身或者阻碍汗液蒸发的衣物；

- 定期喝冷饮，补充通过汗液散发的水份；

- 向食物中加食盐或吃含天然盐的食物，补充体内盐份不足；

- 提供遮阳场所。

2、提供良好的作业条件：

适当安排工作时间，保证工人充足的休息时间，对中等体力或重体力劳动，应该有50%或更长的休息时间，同时应尽量减少中午工作时间，休息场地应远离作业场，以便凉爽。

另外还应加强管理措施防暑降温，在高温季节来临前检修防暑降温设施，对职工进行体检，建立医护人员现场巡回检查制度等。

第十四节、与乙方分包单位的协调

由于该工程的部分工作较复杂，技术含量高，为保证质量一般由专业施工队伍来完成。为了使分包的工作能顺利完成，应作好如下工作：

1、分包单位的选择：

- 分包单位应采用招投标的方式择优选择;

- 招标方式采取公开招标，同时，对以往合作过的分包单位采用邀请招标相信结合的招投标的方式。

- 首先对投标资料进行评比,取其前三家单位进行考察,了解分包单位的实力和以往所施工的工程情况,进而挑选出实力较强的队伍。

2、总包单位和分包单位的责任：

1）由总包单位对工程的工期、质量、造价和交付使用后的保修向发包单位负责。分包单位按合同规定，对其分包的工程向总包单位负责。总分包单位之间的责任应在合同中明确规定。

2) 总包单位的责任：

- 编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作；

- 按照合同或协议规定的时间，向分包单位提供建筑材料、构配件、施工机具及运输条件；

- 统一向发包单位领取工程技术文件和施工图纸，按时供给分包单位。属于安装工程和特殊专业工程的技术文件和施工图纸，经发包单位同意，也要委托分包单位直接向发包单位领取；

- 按合同规定统筹安排分包单位的生产、生活临时设施；

- 参加分包工程质量检查和竣工验收；

- 统一组织分包单位编制工程预算、拨款及结算。

3) 分包单位的责任：

- 保证分包工程质量，确保分包工程按合同规定的工期限完成：

- 按施工组织总设计编制分包工程的施工组织设计或施工方案，参加总包单位的综合平衡；

- 编制分包工程预（决）算，施工进度计划；

- 及时向总包单位提供分包工程的计划、统计、技术、质量等有关资料。

4) 分包工程经竣工验收（包括中间交工验收）达到合格标准后，由总包单位和分包单位在验收证书上签字，作为分包单位向总包单位交工的证件。验收不合格时，由分包单位进行返工或修理，并负担全部返修费用。

第十一章   施组执行情况分析

第一节、工程总体部署

一、工程概况

云南省玉溪市泛华商业广场位于玉溪市红塔区东风中路、花园路与红塔大道交界处，总建筑面积  m2，地下1层，地上4层，建筑总高度33.3 m。全现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构，钢筋混凝土筏板基础0.8m~1.0m厚，埋深-6.8m；框架填充墙为加气混凝土空心砌块；屋面防水采用1.5mm厚三元乙丙双层卷材防水，面层贴广场砖或大理石；外墙为大面积单元式玻璃幕墙和进口外墙涂料，间隔装饰性条形石材幕墙、金属幕墙。

二、流水段划分

本工程本着先地下、后地上的原则组织施工，施工按西区（温泉区）—南区（餐饮区）—北区（客房区）先后顺序分三个大流水段，在每个大流水段内按施工后浇带分为多个子施工段，进行流水施工；

三、劳动力组织

1、根据本工程结构特点，结合玉溪地区的施工情况，组织一支强有力的施工队伍进场。该队伍自身管理水平高，施工能力强，两季不回家既有利于施工生产的连续，又可保证工程的工期和施工质量。

2、针对本工程结构“省优工程”的质量目标，做好员工的入场时质量、安全教育，搞好全员的各项交底工作，对员工大力宣传国家的法律、法规和玉溪市的各项规定以及我单位的各项规章制度，教育员工学习首都文明公约，让员工做文明市民。

3、落实各级人员的岗位责任制，对员工进行施工组织设计及各分部分项工程施工方案的集体交底工作，使全体员工都能掌握技术和质量标准。

第二节  施工重点、难点技术措施及质量保证措施

一、钢筋工程

钢筋绑扎施工的钢筋间距不准、位置偏移是所有工程的质量通病，为解决好这些问题，我们把钢筋工程作为本工程的施工的重点控制项目；首先控制钢筋翻样，钢筋配料单必须经技术负责人审核并进行预检合格后才可以进行下料加工；严格控制钢筋下料尺寸，箍筋的135º弯钩角度、平直段长度必须准确。钢筋绑扎在符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2002的基础上，还必须符合《云南省建筑结构“省优工程”工程质量评审标准》。此外为保证钢筋的截面尺寸和保护层厚度，采取特殊的加固措施：墙体钢筋采用梯子筋固定，框架柱、剪力墙暗柱采用内箍外撑的组合矩框固定，顶板钢筋采用马凳配合人机托行，防止踏压。以上措施保证了钢筋的合理受力位置，保证了本工程骨架的安全。

二、新型模架体系的应用

大面积的井字梁板是本工程结构的一大特点，地下1层和地上大部分都是井字梁板结构。针对本工程井字梁板结构断面尺寸大、跨度大、数量多的特点，我们采用了以18mm厚多层板做面板、方木做龙骨的碗扣架快拆模架体系，将井字梁侧模及板模均分为四块，利用勾头螺栓拉结固定，梁交叉部位底模采用整块模板、以快拆头支顶，在拆模时最后拆。这种快拆体系的应用，不仅使井字梁板模板拼装更加简易，而且在保证施工进度的基础上，使混凝土外观质量明显提高，达到清水混凝土的要求。

三、施工资料

在单项施工方案中，制定了施工资料编制目标设计，对资料的系统分工、日常形成、阶段编整提出了明确的预控要求。为保证资料规范化制定统一标准，实行计算机管理；

施工资料按照云南省建设厅规定及现行规范、标准要求编整，做到了及时、完整、准确、有效。施工资料分为建筑与结构工程、建筑给排水及采暖工程、建筑电气工程、通风空调工程、智能建筑（弱电）工程、消防工程、电梯工程7个卷号，各卷包含若干分册共计53册，每册按顺序编号，装入对应的盒号，以此按照卷号、册号、盒号这三级目录编制了施工资料目录索引，实现快速查阅，便于日常管理。